- 巫溪县中医院

- 一体化污水处理设备迁建项目

- 比

- 选

- 文

- 件

- 采购人：巫溪县中医院

- 二〇二四年八月

根据医院工作实际需要，我院拟对一体化污水处理设备迁建项目进行公开比选，欢迎符合资格要求的供应商踊跃报价。

# 项目内容

项目名称：一体化污水处理设备迁建

最高限价：3.8万

# 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：供应商具有环境保护产业协会颁发的环境污染治理资质证书乙级及以上资质。

# 三、服务内容及要求

按照院方要求，将已有的一体化污水处理设备迁移至老院区指定位置，并补充加装污水处理设备。

要求供应商安装人员必须具备省级以上住房和城乡建设主管部门认证颁发的有限空间作业人员和监护人员资格证书（提供证书复印件及在投标供应商单位的社保证明）。

# 四、比选有关说明

(一)凡有意参加比选的供应商，请在重庆市巫溪县中医院官方网站http://wxxzyy.com.cn/自行下载本项目比选文件以及图纸、补遗等比选前公布的所有项目资料，

无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

(二)响应文件递交地点:巫溪县中医院招标采购办。

(三)响应文件递交截止时间:北京时间2024年9 月 2 日上午11  点。

(四)初步拟定比选时间:2024年 9 月 2 日 下午 。

# 五、其它有关规定

1、供应商须按要求提交响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

2、询价文件应密封，内容包含报价单、供货商资质等文件。

3.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由供应商自行承担。

# 六、评选方法

本次评标采用最低价评审法。经评审合格的投标报价单位，选择报价最低的投标报价单位成为中标单位。

# 七、联系方式

采购人：巫溪县中医院

联系人：陈老师

电  话：023-51886691

地  址：重庆市巫溪县滨河南路392号

# 供应商编制响应文件要求

(格式文件附后，所有资料均须盖投标人鲜章)

(一)报价

(1)报价函

(2)报价明细

(二)资格条件及其他(均提供原件复印件加盖鲜章)

(1)营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件

(2)法定代表人身份证明书(格式)

(3)法定代表人授权委托书(格式)

(4)基本资格条件承诺函

(5)特定资格条件证明资料

(6)声明函

（三）其它服务文件

（结束）

报价书

致：巫溪县中医院

我们已经仔细地研究                    市场调研项目调研文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

巫溪县中医院一体化污水处理设备迁建服务报价为：                 。

响应单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：   年  月  日

| 一体化污水处理设备迁建项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构筑物 | 设备名称 | 型号/规格/技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 一体化设备 | 一体化污水处理设备 | 4.6m*2m*2m，设备为现有，设备主体需要全面除锈再重新做防锈防腐，红丹防锈底漆两道，防水面漆两道 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 吊装移运 | 汽车式吊车10T一个台班，货车运输运距5km内 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 弹性填料 | φ200×1000mm，国标，纤维丝和尼龙丝组合，丝直径0.45mm，比表面积≥250m2/m3 | 纤维丝和尼龙丝组合 | m3 | 4 |  |  |  |
| 4 |  | 污泥泵 | Q=5m³/h;H=10m;N=0.55kw,走水管径DN40 | 铸铁 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 设备间 | 风机 | 回转风机，HC-30S，0.75kw |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 电气控制箱 | 非标集成，304不锈钢；防雨型 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 集水池提升泵 | Q=5m³/h;H=10m;N=0.55kw,走水管径DN40 | 铸铁 | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 8 |  | 集水池液位浮球 | 量程0-8m；工作电压DC24V；输出：4-20mA |  | 个 | 2 |  |  | 一个浮球控制一台泵 |
| 9 | 其它 | 管道及阀门件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 电线电缆及穿线管 |  |  | 批 | 1 |  |  | 含动力主电缆（50m内） |
| 11 |  | 辅助材料 | 法兰片、螺丝螺帽、垫片垫圈等 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 土建 | 门洞拆除 | 门拆除，门洞拓宽 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 门洞边缘修补 | 门洞拆除后边缘修补平整，C25水泥砂浆抹面 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 除渣 | 含上车、运输、渣场费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本报价为综合报价，含安装、运输、措施费、税费等。

（供应商公章）

年  月  日

- 法定代表人授权委托书

致：   巫溪县中医院   （采购人名称）：

（法定代表人名称）是            （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

日期：  年  月  日

（附：法人及被授权人身份证正反面复印件）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我单位郑重承诺:与我方单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目同一合同项下的投标活动，否则我方自动放弃参加本项目所涉及的投标权利。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件

特定资格条件证书或证明文件

声 明 函

根据国家的相关规定和要求，我公司郑重承诺:在参与相关项目的投标过程中，本公司不会采取任何围标串标的行为。我将严格遵守诚实守信的原则，遵守法律法规，不进行任何与公平竞争原则相违背的行为。

具体承诺如下:

1.我公司将充分尊重竞争规则，确保投标过程中的公平、公正和透明。我不会与其他参与者串通一气，进行预先安排、协商或设定障碍，以降低其他投标者的竞争力。

2.我公司将根据项目要求和评标标准，提供真实、准确、完整的投标文件和相关材料。我不会故意隐瞒或歪曲信息，造成误导评标委员会的情况。

3.我公司将严守商业秘密和保密义务。在投标过程中，我不会泄露其他企业的商业机密，不会与其他参与公司进行非法交易或共享其他投标者的商业信息。

4.我公司将竭力提供最优质的产品和服务，确保项目的质量和进度符合合同约定。我公司不会将项目外包给其他企业，更不会恶意拖延项目进度，损害客户利益。

5.我公司将配合相关部门的监督和调查工作，提供真实、完整的项目信息和相关证据。我公司不会妨碍、隐瞒调查工作，不会对该项目的评标工作进行任何非法干预。

6.我公司将接受项目评标委员会的评判结果，不进行任何不当干预。我不会行贿、收受贿赂，不会以财物或其他手段向评标委员会的任何成员进行打招呼、拉关系或设立其他障碍。

我郑重承诺以上内容是我真实的意愿和承诺，如有违反将接受相应的法律和纪律惩处。

（供应商公章）

年   月   日